Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на набор реагентов на закрытую систему Victor,

для проведения неонатального скрининга новорожденных для

Многопрофильной областной больницы на 2019 год

| № лота | Наименование ИМН | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений крови с бланками на DELFIAVictor | Набор для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2 мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Еu) метки – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman № 903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Еu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (10 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CEmarked - в наличие |
| 2 | Набор диагностических реагентов NeonatalPhenylalaninekit для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определений на DELFIAVictorна DELFIAVictor | Набор для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4 упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона- в наличие. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CE marked - в наличие. |
| 3 | Фильтровальные тест бланки для неонатального скрининга | Фильтровальные бланки для скрининга новорожденных.Бумага 903 производится из 100%-ного чистого хлопкового бинта с невлагостойкими добавками. Ватман гарантирует организации обследующей новорожденных, что каждая партия произведенной бумаги будет иметь те же самые свойства в течение 12 месяцев. Бумага 903 является медицинским устройством Класса II FDA, Ватман соблюдает все требованиям FDA в процессе производства. Продукция тестируется на соответствие стандартам FDA касательно взятия крови на фильтровальные бумаги для Программ Обследования Новорожденных. Бумага 903 печатается и предоставляется в качестве формы, которая включает в себя детальную демографическую информацию об обследованном пациенте. |
| 4 | Наконечники без фильтра 1—200 мкл. | Материал автоклавируемый, выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут, длина 50,8 мм; нестерильные, желтый прозрачный, имеют градуировку стандартного объёма. Упаковка 1 000 шт. |
| 5 | Наконечники для степпера Multipette М4 5мл, 100шт/упак | Минимальный/максимальный объем 500 мкл-1000 мкл. Размер шага 50 мкл. Максимальный объем дозирования 1000 мкл. |

Шевченко И. А.					Заведующая распред пунктом