Приложение № 1 к объявлению № 11

Техническая спецификация

| № пп | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Видеоскопический аппарат |  |  |  |  |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Универсальная видеосистема, разработанная с использованием последних достижений медицинской техники, позволяет проводить диагностические исследования, осуществлять контроль за лечебными процедурами, обучение методикам в области гинекологии и акушерства, а также в области гинекологической пластической хирургии. Видеокольпоскоп может применяться для точной диагностики различных гинекологических заболеваний, таких как эрозия шейки матки, различные злокачественные новообразования и т.д., на ранних стадиях их развития. Прибор значительно облегчает проведение различного рода операционного вмешательства, в том числе биопсию тканей, работая с максимальным приближением 250 мм. Наличие зеленого фильтра дает возможность рассмотреть капиллярную сеть, распространение и расширение кровеносных сосудов, а также фрагментарные обесцвечивания на исследуемых участках тканей. |  |  |  |  |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | №; Характеристика; Описание. Электропитание; Переменное напряжение 90~130В или переменное напряжение 180~260 В 47~63 Гц. ПЗС-матрица камеры; 1/3” SONY super HAD CCD (ПЗС). Разрешающая способность; 410000 пикселей. Эффективное поле зрения; 752 x 582. Стандарт видео; NTSC/PAL. Разрешение фотоснимков; 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL). Обработка сигнала; Цифровая (DSP). Горизонтальное разрешение на выходе; 480 ТВ-линий. Баланс белого AWB; Автоматическая. Цветные фильтры; Зеленый фильтр. Мин.освещенность; 2 люкс. Лампа; Галогенная лампа 100Вт/12В. Цветовая температура; 3400° К. Уровень освещенности; Регулируемый (0-100Вт). Выходной сигнал; Композитный-1 S-Video-1. Кабель камеры; Электропровод Оптоволоконный (2 м). Оптическое увеличение; 10х-30х. Габариты, мм; 209(ш) х 250(г) х 101(в). |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  |  | Цифровая видеокамера | ПЗС-матрица камеры 1/3” SONY super HAD CCD (ПЗС) Разрешающая способность 410000 пикселей Эффективное поле зрения 752 x 582 Стандарт видео NTSC/PAL Разрешение фотоснимков 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL) Обработка сигнала Цифровая (DSP) Горизонтальное разрешение на выходе 480 ТВ-линий Баланс белого AWB Автоматическая |  | 1 шт. |
|  |  |  | Источник света с оптоволоконным проводом (световодом) | Мин.освещенность 2 люкс Лампа Галогенная лампа 100Вт/12В Цветовая температура 3400° К Уровень освещенности Регулируемый (0-100Вт) |  | 1 шт. |
|  |  |  | Набор кольпоскопических насадок-ограничителей | Набор кольпоскопических насадок-ограничителей для гинекологии |  | 1 шт. |
|  |  |  | Зеленый фильтр | Наличие зеленого фильтра дает возможность рассмотреть капиллярную сеть, распространение и расширение кровеносных сосудов, а также фрагментарные обесцвечивания на исследуемых участках тканей. |  | 1 шт. |
|  |  | 5. | Программное обеспечение МультиДоктор 3.5 | Мультидоктор – это многоцелевая медицинская программа для обработки видеоизображений, которая поддерживает интерфейс пользователей через компьютерную сеть (архитектура клиент/сервер). - используется стандартный видеосигнал аналоговой камеры - возможность использования цифровых видеокамер, сканеров - возможность записи видеороликов процесса обследования в виде файла - позволяет сохранять, сравнивать, редактировать и выводить изображения на печать совместима с другими программами (MS-word, MS-paint, Outlook |  | 1 шт. |
|  |  | 6 | Карта видеозахвата XP (USB 2.0) | Карта видеозахвата XP (USB 2.0) |  | 1 шт. |
|  |  | 7 | Педаль | Педаль |  | 1 шт. |
|  |  | 8 | Тележка | Тележка для видеоскопического аппарата |  | 1 шт. |
|  |  | 9 | Держатель камеры | Держатель для камеры |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Монитор и процессор | Наличие Com- порта обязательно | 1 шт. |  |
|  |  | 2. | ИБП | ИБП (UPS) 2kV | 1 шт. |  |

В стоимость оборудования входит доставка до места назначения, монтаж, установка и обучение персонала. Гарантийное обслуживание и срок гарантии медтехники должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода.